Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа №2

по дисциплине Микропроцессорные средства и системы

Арифметические основы ЭВМ

Вариант №16

Выполнил: Кузнецов Даниил Андреевич студент группы ИВТ-42-23

Проверила: доцент Чумакова А.В.

Чебоксары, 2026

Цель работы: изучить правила выполнения арифметических операций над числами, представленными в форматах с фиксированной точкой и плавающей запятой.

- Выполнить сложение в форматах с фиксированной точкой и плавающей запятой.

A=-8DA3,49
B=53B,59
A+B-?

Операцию сложения можно заменить операцией вычитания:

A+B=B--A=53B,59---8DA3,49=53B,59-8DA3,49

Пусть A'=8DA3,49, B'=53B,59. Тогда необходимо найти B'-A'-?
Так как A'>B', выполним вычитание A'-B', а затем допишем знак минус.

|  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| − | 8 | D | A | 3 | , | 4 | 9 |
|  | 0 | 5 | 3 | B | , | 5 | 9 |
|  | 8 | 8 | 6 | 7 | , | F | 0 |

A'-B'=8867,F0, тогда B'-A'=-8867,F0.

- Выполнить умножение в форматах с фиксированной точкой и плавающей запятой.